| Mục Kiểm Tra | Cân Nhắc/Ghi Chú |
| --- | --- |
| - Nguồn Điện Có Sẵn Không và Có Phù Hợp Không? | Có nguồn điện ổn định nào gần đó không? |
| - Tín Hiệu Mạng Có Đủ Mạnh? | Tín hiệu WiFi hoặc mạng thiết bị di động tại địa điểm có đủ mạnh không? |
| - Địa Điểm Có Dễ Tiếp Cận? | Địa điểm có dễ tiếp cận để lắp đặt và bảo trì trong tương lai không? |
| - Địa Điểm Có An Ninh Không? | Địa điểm này có tương đối an toàn khỏi hoạt động phá hoại hoặc trộm cắp không? |
| - Địa Điểm Triển Khai Có An Toàn? | Việc triển khai có an toàn cho cộng đồng và tuân thủ các quy định về an toàn không? |
| - Đã Được Cho Phép (nếu cần) Chưa? | Đã nhận được cấp phép cần thiết cho việc triển khai tại công trình công cộng hoặc tư nhân chưa? |
| - Có Đạt Khoảng Cách Phù Hợp từ Nguồn Gây Ô Nhiễm? | Khoảng cách tới các nguồn gây ô nhiễm đã phù hợp với mục tiêu giám sát của bạn chưa (chất lượng không khí nói chung so với khi đo nguồn cụ thể)? |
| - Độ Phơi Gió và Dòng Khí Ổn Chưa? | Địa điểm này có dòng khí tự nhiên ổn, giúp ngăn ngừa khí tù đọng không? |
| - Có Cách Xa Cây Xanh và Thực Vật Không? | Địa điểm có cách xa cây xanh và thảm thực vật mật độ dày để tối thiểu hóa nhiễu loạn không? |
| - Có Cách Xa Các Bề Mặt Phản Chiếu? | Địa điểm có cách xa các bề mặt phản chiếu có khả năng tỏa nhiệt và gây ảnh hưởng tới số đo nhiệt độ không? |
| - Địa Điểm Đã Được Kiểm Tra và Xác Nhận Chưa? | Bạn đã kiểm tra nguồn điện và tín hiệu kết nối tại địa điểm trước khi lắp đặt lâu dài chưa? |
| - Lý Do Lựa Chọn Địa Điểm Đã Được Ghi Chép Lại Chưa? | Bạn đã ghi chép lại lý do lựa chọn địa điểm này chưa, trong đó bao gồm các đánh giá về yếu tố thực tiễn và môi trường? |